Map Check                                              Wed May 14 10:12:45 2025

Lot 3A

Closure Sheet

Operator         SAR                    Project

Date                                    Time

Course       Bearing    Distance  PT#     Northing     Easting     Description

325   1340072.66   3282463.68

325-326  N 89°55'41" W  1741.98  326   1340074.85   3280721.70

326-327  N 01°04'33" W   325.94  327   1340400.73   3280715.58

327-328  N 88°55'27" E    37.94  328   1340401.45   3280753.52

328-329  N 21°10'13" E   279.60  329   1340662.18   3280854.49

329-330  N 34°25'01" E   197.34  330   1340824.97   3280966.03

330-331  N 45°10'50" E   148.92  331   1340929.94   3281071.66

331-332  S 84°14'16" E   379.95  332   1340891.79   3281449.69

332-333  S 02°37'57" E    24.07  333   1340867.75   3281450.80

333-334  S 02°37'55" E   472.18  334   1340396.07   3281472.48

334-335  S 37°06'43" E   366.75  335   1340103.60   3281693.77

335-336  S 89°55'38" E   769.32  336   1340102.62   3282463.09

336-337  S 01°13'30" E    30.00  337   1340072.63   3282463.73

Closure error distance> 0.060  Error Bearing> S 54°44'50" E

Closure Precision> 1 in 80025.4  Total Distance Traversed> 4773.99

608274 Sq. Feet

13.9640 Acres

Map Check                                              Wed May 14 09:52:14 2025

Lot 12A

Closure Sheet

Operator         SAR                    Project

Date                                    Time

Course       Bearing    Distance  PT#     Northing     Easting     Description

309   1341712.72   3281814.65

309-310  N 89°56'08" E   554.66  310   1341713.34   3282369.31

310-311  S 01°33'38" E   354.26  311   1341359.22   3282378.96

311-312  S 45°10'50" W   148.92  312   1341254.25   3282273.33

312-313  S 34°25'01" W   197.34  313   1341091.45   3282161.79

313-314  S 21°10'13" W   279.60  314   1340830.72   3282060.81

314-315  S 88°55'27" W    37.94  315   1340830.01   3282022.88

315-316  N 01°04'33" W   290.65  316   1341120.61   3282017.42

316-317  N 70°14'42" W   328.57  317   1341231.66   3281708.19

317-318  N 15°12'11" E   290.02  318   1341511.53   3281784.25

Curve      Arc=78.57  Delta=75°01'36"  Tangent=46.06  External=15.64

Radial-In=N 33°20'25" W  Radial-Out=S 71°37'59" W

Radius Point              60.00  322   1341561.66   3281751.27

318-319  N 19°08'47" E    73.07  319   1341580.57   3281808.21

Curve      Arc=56.22  Delta=32°12'42"  Tangent=28.87  External=4.09

Radial-In=N 71°37'59" E  Radial-Out=S 76°09'19" E

Radius Point             100.00  323   1341612.08   3281903.12

319-320  N 02°15'40" W    55.48  320   1341636.00   3281806.02

Curve      Arc=77.46  Delta=14°47'38"  Tangent=38.95  External=2.52

Radial-In=N 76°09'19" W  Radial-Out=S 89°03'04" W

Radius Point             300.00  324   1341707.79   3281514.74

320-321  N 06°26'52" E    77.25  321   1341712.76   3281814.70

Closure error distance> 0.060  Error Bearing> N 48°00'37" E

Closure Precision> 1 in 45107.4  Total Distance Traversed> 2694.21

350251 Sq. Feet

8.0407 Acres